ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

W HALLU GŁÓWNYM BUDYNKU 2.1

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZNO-TECHNOLOGICZNEGO

WRAZ Z INWENTARYZACJĄ

Adres:  	Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Budynek 2.1.

Branża:  	budowlana

Inwestor:  	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

| Autor opracowania | Imię i Nazwisko - uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Opracowała | mgr inż. arch. Patrycja Janowska-Kmit |  |

Bydgoszcz, 24.08.2018r.

1.Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora

- dokumentacja inwentaryzacyjna

- inwentaryzacja budowlana z natury

- obowiązujące normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest stolarka drzwiowa głównego hallu budynku 2.1 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzą:

- analiza stanu obecnego

- wykaz wymienianej stolarki z dostosowaniem jej do wymogów

obowiązujących norm i przepisów, w tym p.poż. oraz potrzeb

Zamawiającego.

4. Materiały użyte do opracowania

W opracowaniu użyto następujące materiały:

- informacje uzyskane od Zleceniodawcy

- warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania

- przepisy bezpieczeństwa p.poż.

- opracowanie dotyczące aranżacji hallu głównego wykonane

przez pracownię Archhouse.

5. Analiza stanu istniejącego:

W trakcie przeprowadzonej na miejscu inwentaryzacji stolarki drzwiowej hallu głównego w budynku UTP nr 2.1.

przy al. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy zauważyłam, że niektóre drzwi nie spełniają warunków technicznych oraz bezpieczeństwa pożarowego. Dotyczy to szerokości istniejących drzwi w świetle, np. do wc czy pomieszczenia technicznego oraz szerokości skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych przy aulach, które są za wąskie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. , poz. 1422)

§ 85 ust. 2 p. 2 ustępy ogólnodostępne powinny mieć drzwi o szerokości co najmniej 0,9m, a zgodnie z §240 ust. 1 drzwi wieloskrzydłowe po-winny mieć co najmniej 1nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9m.

Nad górną częścią niektórych drzwi znajdują się tzw. maskownice wykonane ze sklejki.

6.1. Zestawienie stolarki drzwiowej – stan istniejący:

| NUMER POMIESZCZENIA | WYMIARY OŚCIEŻNICY (szerokość x wysokość) | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 41 | 92 x 195 P |  |
| Sala Audytoryjna | 144,5 x 196 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| A3 | 144,5 x 196 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| 40 | 82 x 199 L |  |
| 39 | 144 x 199 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| 38 | 80 x 204 L |  |
| 37 | 80 x 203 P | ustalić klasę i rodzaj zamków |
| 36 | 80 x 203 P | ustalić klasę i rodzaj zamków |
| wc | 80 x 200 P |  |
| wc | 80 x 200 P |  |
| A8 | 144 x 198 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| 47 | 92 x 197 L |  |
| 46 | 93 x 200 P |  |
| A9 | 144 x 201 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| Sala Audytoryjna | 143 x 200 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| 45 | 83 x 198 L | Rozdz. elektryczna – drzwi EI60 |
| A2 | 144 x 198 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| Bez numeru | 90 x 200 P |  |
| T4 | 92 x 202 P | Pom. techniczne - drzwi EI60 |
| 34 | 92 x 202 P |  |
| 57 | 114 x 204 P | Bez możliwości montażu maskownicy. |
| Bez numeru | 114 x 204 P | Bez możliwości montażu maskownicy. |
| 56 | 114 x 204 P | Bez możliwości montażu maskownicy. |
| Bez numeru | 92 x 202 P |  |
| Bez numeru | 92 x 202 L |  |
| A7 | 144 x 199 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| 48 | 93 x 203 L |  |
| 49 | 93 x 203 L |  |
| A6 | 144 x 198 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| A5 | 143 x 201 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| 18 | 90 x 200 L | Poczta – muszą być antywłamaniowe. |
| wc | 70 x 201 P | Nieprawidłowa szerokość. |
| wc | 70 x 201 P | Nieprawidłowa szerokość. |
| 17 | 92 x 202 L |  |
| 16 | 92 x 202 L |  |
| 29 | 90 x 203 P |  |
| 28 | 90 x 203 P |  |
| 27 | 90 x 202 L |  |
| 26 | 140 x 200 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| otwór W1 | 116 x 197 | sam otwór bez drzwi - przejście |
| wc | 94 x 204 P | drzwi kratkami w dolnej części |
| wc | 94 x 204 P | drzwi kratkami w dolnej części |
| 54 | 72 x 199 P | Pom. techniczne - drzwi EI60; za mała szerokość drzwi |
| 53 | 143 x 202 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| 52 | 93 x 200 L |  |
| A1 | 143 x 200 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| Sala Audytoryjna | 143 x 200 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| A4 | 143 x 201 | 1 skrzydło musi mieć min. 0,9m |
| 51 | 92 x 201 L |  |
| 50 | 92 x 201 L |  |
| 20 | 90 x 200 L |  |
| 21 | 90 x 200 P |  |
| 22 | 90 x 200 L |  |
| 23 | 90 x 200 P |  |

P – drzwi prawoskrzydłowe

L – drzwi lewoskrzydłowe

6.2. Opis nowej stolarki drzwiowej (rys. nr 2-4):

Nowe drzwi będą dostosowane do obowiązujących wymogów warun-ków technicznych oraz bezpieczeństwa pożarowego, poprzez poszerzenie istniejących otworów, gdzie jest to niezbędne oraz zastosowanie podziałów skrzydeł drzwiowych zgodnie z przepisami.

Wszystkie nowe drzwi będą ujednolicone kolorystycznie i dostosowane do przyjętej aranżacji korytarzy w budynku 2.1 . Będą miały takie same klamki. Projektuje się również umieszczenie nad wszystkimi drzwiami maskownic w kolorze drzwi. Kolor drzwi i ościeżnic będzie identyczny

z kolorem paneli drewnianych projektowanych na ścianach w nowej aranżacji korytarzy. Wybrany kolor to jasny dąb.

7.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Należy zwrócić uwagę na atesty i normy przy zakupie i montażu wypo-sażenia oraz używanych narzędzi.

Prace stanowiące zagrożenia :

- prace na wysokości

- przy pracach na wysokości zastosować rusztowanie typu w-wa oraz

ORENO, gwarantujące pracę na odpowiednich pomostach roboczych

- prace instalacyjne wykonywać mogą wyłącznie pracownicy

posiadający odpowiednie uprawnienia branżowe

- prace malarskie i wykończeniowe wykonywać z zastosowaniem

odpowiednich narzędzi

- stosować materiały budowlane i urządzenia z atestami lub aprobatami

technicznymi, spełniające wymagania przedmiotowego projektu

i warunków technicznych

- wszelkie prace budowlane wykonywać pod nadzorem osoby

uprawnionej w sposób gwarantujący ich bezpieczne wykonanie.

- nie obowiązuje opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony

Zdrowia.

- podczas prowadzenia robót przestrzegać i stosować ogólne przepisy

BHP w budownictwie

Opracowała:

mgr inż. arch. Patrycja Janowska-Kmit

RYSUNKI:

Nr 1  - schemat hallu głównego – lokalizacja i numeracja drzwi do

wymiany

Nr 2  - schemat hallu głównego – lokalizacja nowych drzwi wg

zestawienia stolarki

Nr 3  - schemat hallu głównego – lokalizacja i numeracja drzwi do

wymiany oraz nowych wg zestawienia stolarki

Nr 4  - zestawienie nowej stolarki drzwiowej nr D1 – D7

Nr 5  - zestawienie nowej stolarki drzwiowej nr D8 – D15